# Projekt: SIM800L (Modem)

Inhalt

Projekt: SIM800L (Modem)	1

1.	Anforderungen	2

	Gedanken zum Projekt	2

	Kosten	2

	Schnittstelle	2

2.	Markübersicht*	2

3.	Software Schnittstellen zu Honey Pi	3

	\etc\	3

	\etc\ppp\peers\	3

4.	Hardware Schnittstellen zum Raspberry	3

5.	Pinout	4

6.	SIM-Karte richtig reinstecken	4

7.	LED	4

8.	Änderungshistorie	4

## Anforderungen

### Gedanken zum Projekt

Finden einer günstigen alternative zu den UMTS-USB-Sticks.

### Kosten

Modem inkl. Kleinteile sollte 10 € nicht wesentlich überschreiten.

Kabel, Lötzinn und Widerstände werden nicht einberechnet.

### Schnittstelle

- UART

## Markübersicht*

| SIMCom SIM800L | SIMCom SIM7600 | Neoway M590 |
| --- | --- | --- |
| G2 | G4/LTE | G2 |
| https://de.aliexpress.com/item/32667279938.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dhbX19Q | https://de.aliexpress.com/item/4000521704067.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.6cc26536fj9KsT&algo_pvid=0e9b62e6-fd8c-43e1-8f55-3b0a0afaef8c&algo_expid=0e9b62e6-fd8c-43e1-8f55-3b0a0afaef8c-7&btsid=0b0a182b16164496326935078e9631&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603 | https://de.aliexpress.com/item/4000587210963.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dDIedq6 |
| Ca. 4 € | Ca. 40 € | Ca. 3 € |
| Up/Down 85.6 kbps |  |  |
| MicroSim Karte |  |  |

## Software Schnittstellen zu Honey Pi

Anbindung im Raspberry 4 über ttyS0

Deaktivierung der seriellen Konsole.

Aktivierung des UART (FIFO)

### \etc\

### \etc\ppp\peers\

## Hardware Schnittstellen SIM800L zum Raspberry

| SIM800L |  | Raspberry |
| --- | --- | --- |
| RX |  | TX |
| TX |  | RX |
| VDD 3.4V-4.4V | Diode ~1N4007 | 5V |
| GND |  | GND |

| Anschluss A | Kondensatoren |  | Anschluss B |
| --- | --- | --- | --- |
| 5V | Elko 470 µF-2200µF, 6,3V (LowESR) | https://www.reichelt.de/elko-radial-1-000-f-6-3v-105-c-low-esr-fr-a-1-0m-6-3-p200298.html?&trstct=pos_10&nbc=1 | GND |
| 5V | Keramik 10uF/25V (50V) | https://www.ebay.de/itm/Keramik-Kondensator-50V-pF-nF-uF-Multilayer-Ceramic-Capacitor-CT4/173879856274?var=473858192378 https://de.aliexpress.com/item/1005001715033995.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dY7gUpr | GND |

- Anschluss der Kondensatoren möglichst dicht am Modul!

Das SIM800L Modul, dass ich hier habe, arbeitet mit einer Logik-Level-Spannung von 3,3 Volt. Das passt super zum Raspberry Pi. Es gibt andere Module mit einem Sim800 Chip. Hier ist die Logik-Level-Spannung vorsichtshalber zu prüfen.

- Im Internet gibt es Hinweise, dass das Modul nicht ohne Antenne betrieben werden sollte. Es kann dadurch beschädigt werden.

## Pinout

## SIM-Karte richtig reinstecken

- Die Kontaktseite der SIM-Karte zeigt zur Platine.

## LED

Die LED blink schnell bei einer Verbindung

## Änderungshistorie

| Version | Datum | Änderung |
| --- | --- | --- |
| 1.00 beta | 27.03. | Vorabversion (Beta) |